ICS 01.040

A 22

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

量子测量术语

Terminology for quantum measurement

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（草案）

（本稿完成日期：2020年12月21日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

目  次	I

前  言	II

量子测量术语	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

中文索引	6

英文索引	7

参 考 文 献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC587）提出并归口。

本文件起草单位：中国计量科学研究院

本文件主要起草人：

量子测量术语

- 范围

本文件规定了量子测量相关的基本术语和定义。

本标准适用于量子测量相关标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

  - 通用基础

量子  quantum

物质和能量的最小的不可分割的基本单位。

量子态 quantum state

量子系统的状态。

量子信息 quantum information

通过操控量子系统，进行计算、编码和信息传输的信息处理方式。

量子纠缠 quantum entanglement

由于量子系统中存在相互作用，导致多粒子之间存在关联，测量其中一个粒子会引起其他粒子状态改变的现象。

量子计量 quantum metrology

利用量子的最小、离散、不可分割特性定义测量单位的基准和标准。

量子测量 quantum measurement

利用量子相干、量子压缩、量子纠缠等特性，达到海森堡极限测量精度的测量。

量子叠加 quantum superposition

量子系统可以同时处在不同本征态的量子现象。

量子力学 quantum mechanics

研究电子，原子，分子，凝聚态物质，以及基本粒子结构、性质的基础理论。

量子传感 quantum sensing

基于量子效应与技术，精密测量外部系统和环境。

量子极限 quantum limit

利用量子系统测量时，其测量精度与所用粒子数N的不确定度成反比，最高精度可以达到平均粒子数的倒数即(1/N)。

量子噪声 quantum noise

量子涨落引起的噪声。

量子光学 quantum optics

应用辐射的量子理论研究光辐射的产生、相干统计性质、传输、检测以及光与物质相互作用中的基础物理问题的一门学科。

压缩态 squeezing state

最小不确定态，满足海森堡不等式的下限。

能级寿命 state lifetime

处于高能级的原子数通过自发跃迁降为初始原子数的1/e的时间。

退相干 decoherence

量子系统与外界相互作用中失去相干性的过程。

量子跳跃 quantum jump

粒子在有限几率下发生的遂穿效应。

量子逻辑 quantum logic

计入量子力学原理后的逻辑。

拉曼过程  Raman process interaction

光在被粒子散射后频率发生变化的过程。

广义相对论性修正 general relativity correction

当量子测量精度达到一定程度时，利用广义相对论原理对量子测量的结果进行修正。

量子真空涨落 quantum fluctuation

在空间任意位置对于能量的暂时变化

  - 量子测量

量子态探测 quantum state detection

通过光或者微波与原子或离子等作用，得到原子或离子所处的量子态信息的过程。

量子态制备 quantum state preparation

通过各种操控方法把量子系统制备到需要的量子态。

归一化跃迁几率探测 normalized transition probability detection

通过探测原子或离子等所处的量子态，分别得到处于基态的原子数N1和处于激发态的原子数N2，计算N2/（N1+N2）为归一化跃迁几率。

量子投影噪声 quantum projection noise

探测量子态跃迁几率产生的投影起伏。

非破坏性量子态探测 non-demolition quantum state detection

探测量子态信息而不破坏原有量子态的探测方法。

量子器件 quantum device

根据量子效应设计并制作的器件。

量子芯片 quantum chip

将量子器件集成起来，承载量子信息处理功能的芯片。

量子传感器 quantum sensor

。

对外部系统和环境进行量子精密测量的传感器。

量子成像 quantum imaging

在光场量子特性下所能达到的光学成像研究与技术。

量子纠缠光源 quantum entangled light source

可以按需产生纠缠光子的光源。

量子传感器网络 quantum sensor network

使用分立的量子传感器构建网络协作监控和测量物理量或环境状况。

激光冷却 laser cooling

利用激光将原子或分子的温度降低至绝对零度附近的技术。

光晶格 optical lattice

利用多束驻波激光形成的周期性网状势阱，形成冷原子的空间周期性排列。

离子阱 ion trap

一种将离子通过电磁场限定在有限空间内的装置。

量子温度计 quantum thermometer

基于量子力学原理或利用量子效应，测量获得温度，表征物理系统的平均能量的装置。

量子压力计 quantum pressure sensor

基于量子力学原理或利用量子效应，测量获得气体、液体或固体介质的压力的装置。

量子磁力计 quantum magnetometer

利用量子效应对磁场进行精密测量的装置。

标准量子极限 standard quantum limit

在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声

自旋压缩态 squeezed spin states

通过增加一个分量的不确定度，使另一分量不确定度小于相干态时所能达到的最小值

自旋投影噪声 spin projection noise

系统中自旋涨落带来的噪声

光子散粒噪声 photon shot noise

光子离散特性导致的统计涨落

金刚石氮空位色心磁力计 nitrogen vacancy centers in diamond magnetometry

基于金刚石NV色心的局部自旋三重态电子基态的弱磁场检测系统及方法

无自旋交换弛豫 spin exchange relaxation free

在自旋交换碰撞速率大于拉莫进动频率的情况下，自旋交换弛豫效应会得到抑制

海森堡极限 Heisenberg limit

指测量精度可以随测量中使用的能量成比例的最佳速率。

原子气室 vapor cell

使用高密封性封装工艺形成的用于储存与光相互作用的原子腔室。

  - 量子测量系统与仪器

量子频标 quantum frequency standard

原子钟 atomic clock

利用原子内部稳定能级的量子跃迁频率做成的信号源。

光频标 optical clock

利用原子光学跃迁频率作为参考的频率标准。

微波频标 microwave clock

利用原子微波跃迁频率作为参考的频率标准。

原子磁力计/磁强计 atomic magnetometer

利用原子内部稳定能级的跃迁频率变化表征外部磁场变化的仪表。

原子干涉仪 atomic interferometer

利用原子干涉效应对物理量进行测量的装置。

原子重力仪 atomic gravimeter

通过对原子系统进行操控、测量实现对重力常数精密测量的装置。

量子增强型雷达 quantum-enhanced radar

通过量子技术和效应增强探测带宽、灵敏度、分辨率的雷达装置。

原子陀螺仪 atomic gyroscope

通过原子系统的跃迁频率变化进行角速度测量的装置。

量子场强仪 quantum field strength meter

通过量子系统的操控和测量实现对场强的精密测量的装置。

单光子探测器 single-photon detector

一种灵敏度能够测量到单个光子的超低噪声器件。

量子压力基准 quantum pressure primary standard

基于量子力学原理、基本物理常数和已知物理关系，测量获得介质压力的基准装置，也称原级压力基准。

热力学温度基准 primary thermometry

基于量子力学原理、基本物理常数和已知物理关系，测量获得热力学温度的基准装置，也称原级温度基准。

核子旋进磁力仪 proton—precession magnetometer

用氢质子磁矩在地磁场中自由旋进的原理来测量地磁场总向量的绝对值的装置。

超导量子干涉仪 superconducting quantum interference device

基于超导约瑟夫森效应的磁通量子化现象，用于测量磁场，电流等物理量的装置。

全光原子磁力仪 all-optical atomic magnetometer

基于激光束与处于微弱磁场中的原子相互作用进行磁场探测的装置。

中文索引

英文索引

参 考 文 献

_______________________________